- 采购项目服务需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。

1.成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

2.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 需求概况 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室医用冷藏冷冻冰箱 | 储存盐样和尿样及其检测所需的标准、试剂、耗材等，医用冷藏冷冻（-20°C）冰箱，样式：立式，双门。有效容积：≥300L。20°C常温冰箱，有效容积：≥430L ，温度范围2~48℃，每一度恒温可调。 | 台 | 3 |
| 2 | 430L实验室医用20°C常温冰箱 |  | 台 | 1 |

- 二、货物用及相关参数

（一）用  途：

可用于冷藏药品、疫苗、试剂等，冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、疾病预防控制中心、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。

（二）技术参数：
1. 医用冷藏冷冻箱技术参数
（1）有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L；

（2）整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优；

（3）材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；

☆（4）温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度；

☆（5）核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；

☆（6）资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，并具有医疗器械生产许可证,品牌保证，安全性更高；

☆（7）门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物；

☆（8）双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；

☆（9）温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤2℃，波动性≤3℃，并出具检测中心检测报告；

☆（10）安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；

☆（11）数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。

（12）数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；

（13）温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；

☆（14）箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁板；冷冻室配有2个蘸塑搁架，2个抽屉；

（15）柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

（16）固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；

☆（17）安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求；

（18）运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行；

（19）停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

（20）冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜；

（21）当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。

（22）换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；

（23）配置：说明书1本、保修卡1张、合格证1张、5个蘸塑搁板、2个抽屉 、钥匙2套

2. 医用恒温箱技术参数
（1）产品结构为立式箱体。【容积】430L ，【温度范围】2~48℃每一度恒温可调，【制冷剂用量】R600a(55g)，【额定输入功率】160W。

主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

（2）箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

（3）适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

（4）智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

（5）精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

（6）采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

（7）制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

（8）使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

（9）采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

（10）此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

（11）箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

（12）配置：说明书1本、保修卡1张、合格证1张、搁架8个 、钥匙1套

- 三、商务要求

（一）报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、设备费、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部内容所需的一切应有费用。

（二）交货地点：采购人指定地点

（三）人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。

- （四）售后服务（提供承诺函）

1.验收合格后，整机免费保修两年，压缩机等主要零部件免费保修五年，终身维修。2.投标供应商须承诺对售后服务需求提供2小时响应，在24小时内提出解决方案

并做出明确安排，48小时内到达现场实施维修，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。不能当场修复的，必须采取提供备品、备件等措施，以保证采购单位的正常使用。

2.保修及售后服务：终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商须承诺提供2年的免费质保期，终身维护保养。每年不少于1次上门检测维护服务。免费质保期从货物验收合格后算起，报价方对提供的货物在免费质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。承诺免费质保期外只收取零配件的成本费用。

3.供货要求：供应商成交以后，采购人按批次向供应商发出供货通知书时，成交供应商应在15个日历天内完成供货，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

（五）付款及结算方式：验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

（六）投标供应商自愿进行踏勘项目现场以获取编制报价文件和供货、安装所需的一切相关材料，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法安装、完工，投标供应商自行承担一切后果。供应商在踏勘现场中获悉的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制报价文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，供应商在踏勘现场发生的费用自理，在现场踏勘完成后不得无故停留。

（七）验收方法及标准

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。